NOM :

TABLE DE MIXAGE

DOSSIER DE FABRICATION

1° PARTIE : REALISATION DE LA CARTE

Objectifs:

Percer la carte

Insérer et braser les composants

Effectuer les contrôles nécessaires

Travail demandé:

- Percer la carte et ébavurer le contour (papier abrasif). 
Remarque importante : pour les plus petites pastilles, vérifier la qualité du foret.

- Ecrire son nom et son prénom sur la carte à l'aide d'un stylo indélébile.

- Effectuer les contrôles suivant :

| Contrôle | OK |
| --- | --- |
| Tous les trous sont percés. |  |
| Le contour est ébavuré. |  |
| Pas de coupure sur les pistes |  |
| Pas de court-circuit entre pistes |  |
| Mon nom est écrit sur la carte. |  |

- Rendre la carte au professeur (pour l'évaluation de l’usinage)

- Insérer et braser les composants du plus petit au plus grand.
Attention : 
- Les potentiomètres RV5, RV6, RV7 et LV2 doivent être fixés avant de souder leurs connexions.
- Les liaisons entre les cosses des potentiomètres RV5, RV6, RV7 et les pastilles correspondantes seront assurées par du fil à strap préalablement étiré.

- Effectuer les contrôles suivant.

| Contrôle | OK |
| --- | --- |
| Tous les composants sont insérés. |  |
| Les composants sont plaqués sur la carte. |  |
| Le sens d'insertion a été respecté. |  |
| Toutes les pastilles reliées à une piste sont soudées. |  |
| Il n'y a pas de trous dans les soudures |  |
| Il n'y a pas de court-circuit entre les soudures |  |

- Rendre la carte au professeur (pour l'évaluation de l'insertion et du brasage des composants)

DOCUMENT DE : Perçage / Insertion / brasage

Diamètres de perçage:

Æ0,8 : tous les trous

Æ1,2 : connexions LV2

Æ2,8 : douilles 2mm (8)

Æ3,2 : fixation entretoises (4)

Æ3,5 : fixation LV2

Æ9,0 (pré-percer d'abord au Æ2,8) : fixation RV5, RV6, RV7

Plan d'implantation des composants:

Typon :

2° PARTIE :  MISE EN CONFORMITE DE LA CARTE

TABLE DE MIXAGE

Travail demandé:

- Contrôle de présence de tensions:

Conditions du contrôle : 	- Le composant IC7 n'est pas mis en place.
- La carte est  alimentée (alimentation symétrique : +9V sur +VCC ; 0V sur MALIM ; -9V sur -VCC) .

| Points de contrôle | Mesure | bon | mauvais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +9V ± 0,1v sur la broche 8 du support de IC7 par rapport à MALIM. |  |  |  |  |
| -9V ± 0,1v sur la broche 4 du support de IC7 par rapport à la MALIM. |  |  |  |  |

- Contrôle du fonctionnement:

Fonctionnement de l'amplification :

Conditions du contrôle : 	- Le composant IC7 est mis en place. 
- La carte est  alimentée.
- Le potentiomètre RV5 est poussé au maximum.

| Points de contrôle | mesure | bon | mauvais |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Appliquer un signal sinusoïdal d'amplitude 210mV et de fréquence 1KHz entre E et ME. |  |  |  |
| - L'amplitude du signal sur SAMPLI (par rapport à MALIM) est égale à 700mV +/- 30% |  |  |  |
| - Imprimer l'oscillogramme obtenu pour SAMPLI et le coller ci-dessous : ### Tourner progressivement le potentiomètre RV5 jusqu'au minimum. |  |  |  |
| - L'amplitude du signal sur SAMPLI doit diminuer jusqu'à devenir nulle. |  |  |  |

Fonctionnement de la correction de tonalité grave:

Conditions du contrôle :	- Le composant IC7 est mis en place. 
- La carte est  alimentée.
- Les potentiomètres RV5 et LV2 sont poussés au maximum.
- Le potentiomètre RV6 est réglé en position médiane.
- On applique un signal sinusoïdal d'amplitude 210mV et de fréquence 100Hz entre E et ME.

| Points de contrôle | Mesure | bon | mauvais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### On pousse le potentiomètre RV7 au maximum L'interrupteur PW1 est relâché. |  |  |  |  |
| L'amplitude du signal S (/ à MS) est égale à 1,9V +/- 20% |  |  |  |  |
| ### On pousse le potentiomètre RV7 au maximum L'interrupteur PW1 est appuyé. |  |  |  |  |
| L'amplitude du signal S (/ à MS) est égale à 70mV +/- 20% |  |  |  |  |
| ### On pousse le potentiomètre RV7 au minimum L'interrupteur PW1 est relâché. |  |  |  |  |
| L'amplitude du signal S (/ à MS) est égale à 70mV +/- 20% |  |  |  |  |

Fonctionnement de la correction de tonalité aiguë :

Conditions du contrôle :	- Le composant IC7 est mis en place. 
- La carte est  alimentée.
- Les potentiomètres RV5 et LV2 sont poussés au maximum.
- Le potentiomètre RV7 est réglé en position médiane.
- On applique un signal sinusoïdal d'amplitude 210mV et de fréquence 10KHz entre E et ME.

| Points de contrôle | Mesure | bon | mauvais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### On pousse le potentiomètre RV6 au maximum L'interrupteur PW1 est relâché. |  |  |  |  |
| L'amplitude du signal S (/ à MS) est égale à 2,3V +/- 20% |  |  |  |  |
| ### On pousse le potentiomètre RV6 au maximum L'interrupteur PW1 est appuyé. |  |  |  |  |
| L'amplitude du signal S (/ à MS) est égale à 125mV +/- 20% |  |  |  |  |
| ### On pousse le potentiomètre RV6 au minimum L'interrupteur PW1 est relâché. |  |  |  |  |
| L'amplitude du signal S (/ à MS) est égale à 125mV +/- 20% |  |  |  |  |

- Contrôle du fonctionnement en situation réelle :

Conditions du contrôle :	- Le composant IC7 est mis en place. 
- La carte est  alimentée.
- L'interrupteur PW1 est relâché.
- On applique une source sonore (sortie de la carte son d'un micro-ordinateur) entre E et ME.
- On branche un casque entre S et MS.

| Points de contrôle | bon | mauvais |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Le potentiomètre RV5 est poussé au maximum. On manoeuvre le potentiomètre LV2. |  |  |  |
| Le niveau du son varie de zéro à son maximum. |  |  |  |
| ### On pousse le potentiomètre LV2 au maximum. On manoeuvre le potentiomètre RV5. |  |  |  |
| Le niveau du son varie de zéro à son maximum. |  |  |  |
| ### On pousse tous les potentiomètres au maximum. On manoeuvre le potentiomètre RV6. |  |  |  |
| Les sons aigus diminuent ou augmentent. |  |  |  |
| ### On pousse tous les potentiomètres au maximum. On manoeuvre le potentiomètre RV7. |  |  |  |
| Les sons graves diminuent ou augmentent. |  |  |  |
| ### On pousse tous les potentiomètres au maximum. On appuie sur l'interrupteur PW1. |  |  |  |
| - Les sons aigus et les sons graves sont atténués au maximum. |  |  |  |

Rendre au professeur les pages 6 à 8 agrafées ensemble.

Nom :

Prénom :

Date :

Signature :

3° PARTIE :  CONCEPTION DE LA CARTE IMPRIMEE

Objectif :

- Concevoir et imprimer un typon de la carte imprimée.

Travail demandé:

- Préparer l'environnement de travail
Copier le dossier "Table de Mixage", qui se trouve sur le serveur Bepelec, dans un dossier personnel sur le disque dur de l'ordinateur de travail.

- Saisie du schéma structurel de la carte à réaliser
Créer un projet de conception de carte imprimée avec Orcad Capture.

- ......................................................................................................................................
Dans la fenêtre New Project, cliquer sur « Browse... » pour sélectionner le dossier Table de Mixage de l'ordinateur.
Choisir l'option ........................................................... avant de valider par OK.

- Ne pas cocher ..........................................................
Ne sélectionner aucune bibliothèque ; ....................................................
Saisir le schéma structurel de la page 5. Pour cela :
	- On utilisera uniquement les composants de la bibliothèque "Table de Mixage.OLB"
	- On respectera les valeurs et les références des composants.
	- On créera une "Netlist" en fin de travail : ..................................................................
..................................................................................................................................................

- Placement des composants et routage de la carte
Ouvrir, avec Orcad Layout, le fichier "Table de Mixage" et l'associer à la Netlist créée précédemment. Pour cela :
- à la question « Netlist file not found... Enter new name ? », répondre : ............. ;
- charger la Netlist ;
- à la question « This job's netlist has changed. Update... ? », répondre : ............. ;
Placer les composants pour assurer un routage optimum. Utiliser l'outil ............................. pour faciliter le placement.
Définir une largeur de valeur 20 pour toutes les pistes (Nets).
...................................................................................................................................................
Lancer un routage automatique.
...................................................................................................................................................
Si le routage échoue, déplacer quelques composants, puis relancer le routage.
...................................................................................................................................................
Recommencer jusqu'à ce que le routage réussisse complètement.

- Impression de documents
Imprimer le schéma structurel. 
Imprimer le typon (BOT) et le plan d'implantation (AST).
Rendre ces trois documents au professeur, parfaitement identifiés (Nom, Prénom, Date, Nom du projet, Nom du document).